表 1 技术参数

| 产品型号 | GENE061520M2MS0A01F00005021401 |
| --- | --- |
| 探测器性能指标 |  |
| 探测器类型 | 碲镉汞制冷红外焦平面探测器 |
| 分辨率 | 640×512 |
| 像元间距 | 15μm |
| F数 | F/2.0 |
| 响应波段 | 3.7～4.8μm |
| NETD | ≤25mK@常温 |
| 探测器盲元率 | ≤0.5% |
| 热像仪性能指标 |  |
| 镜头类型 | 直筒定焦镜头 |
| 镜头型号 | 50mmF/2.0 |
| 首片镜镀膜 | AR+AR（AR+DLC可选） |
| 防护安全级别 | IP64 |
| 视场角 | 11.0 ° ×8.8 ° (±3%） |
| MRTD | ≤250mK（1.66cyc/mrad@50mm/常温） |
| 开机启动时间 | ≤7min@常温 |
| 重量（Kg） | ≤1.85 |
| 尺寸（mm） | 197×90×93 (±1） |
| 整机外壳 | 有 |
| 理论探测距离 | 4000m（人：1.8x0.5m） ；8800m（车：4.0x1.8m） |
| 理论识别距离 | 1000m（人：1.8x0.5m） ；2200m（车：4.0x1.8m） |
| 理论辨认距离 | 500m（人：1.8x0.5m）；1100m（车：4.0x1.8m） |
| 热像仪功能 |  |
| 亮度、对比度调整 | 自动/手动 |
| 极性 | 黑热/白热（默认白热） |
| 十字线 | 显示/消隐/移动* |
| 电子变倍 | 1.0～4.0连续变倍（步长0.1） |

表 1 续

| 图像处理 |  | 非均匀性校正 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 数字滤波降噪 |
|  |  | 数字细节增强 |
| 探测器方向 |  | 左右/上下/对角翻转 |
| 供电范围 |  | 27~36VDC（含滤波隔离板* ，典型电压28V） |
| 功耗@常温 |  | 稳定功耗≤16W；峰值功耗≤35W |
| 电源防反接 |  | TBD |
| 电磁兼容 |  | TBD |
| 视频输出 | 模拟视频 | PAL制式 |
|  | 数字视频 | Cameralink* |
|  | 数字视频帧频 | 100Hz |
| 串行通信接口 |  | RS422（波特率：115200） |
| 同步模式 |  | 内同步（默认）/外同步/自适应同步模式 |
| 环境适应性 |  |  |
| 工作温度 |  | -40℃~+60℃ |
| 存储温度 |  | -45℃~+65℃ |
| 随机振动 |  | 4.2g* |
| 冲 击 |  | 后峰锯齿波，30g，11ms（三轴六向，共18次） |
| MTTF |  | ≥6000h |
| 储存寿命 |  | 10年 |

# 4 热像仪电气接口说明

## 4.1 热像仪主接口

### 4.1.1 热像仪主接口描述

热 像 仪 主 接 口 :J30JZ/XPN15TJCAP01 连 接 器 ( 对 插 连 接 器 型 号

J30JZPEN15ZKCAL02)，连接器示意图见图 1。

图 1 J30JZ/XPN15TJCAP01 示意图

### 4.1.2 热像仪主接口定义

热像仪主接口：J30JZ/XPN15TJCAP01，包含热像仪电源接口、RS-422 串行通

信接口、模拟视频接口、外同步信号接口。接口定义见表 2。

表 2 热像仪主接口 J30JZ/XPN15TJCAP01 定义

| 引脚序号 | 引脚名称 | 类 型 | 说 明+ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、2 | POWER_ IN+ | 电源 | 电源输入正 |
| 3、4 | GGND | 电源地 | 电源输入负 |
| 5 | RX+_EX | 输入 | 同步接收信号正 |
| 6 | RX-_EX | 输入 | 同步接收信号负 |
| 7 | TX+_EX | 输出 | 同步发送信号正 |
| 8 | TX-_EX | 输出 | 同步发送信号负 |
| 9 | RS422 RX+_ IR | 输入 | RS422接收信号正 |
| 10 | RS422 RX-_ IR | 输入 | RS422接收信号负 |
| 11 | RS422 TX-_ IR | 输出 | RS422发送信号负 |
| 12 | RS422 TX+_ IR | 输出 | RS422发送信号正 |
| 13 | GND | 信号地 | 信号参考电平地 |
| 14 | VIDEO_GND | 信号地 | 模拟视频地 |
| 15 | VIDEO | 输出 | 模拟视频 |

注：不可将信号地用作直流电源输入负极。

## 4.2 热像仪数字视频接口

### 4.2.1 热像仪数字视频接口描述

Cameralink 数 字 视 频 接 口 ： J63A-212-015-261-TH( 对 插 连 接 器 型 号

J63A-212-015-161-JC)，连接器示意图见图 2。

图 2 J63A-212-015-261-TH 示意图

### 4.2.2 热像仪数字视频接口定义

表 3 Cameralink 数字视频接口 J63A-212-015-261-TH 定义

| 引脚序号 | 引脚名称 | 类 型 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CMLK-TX2- | 输出 | 差分数据线对#2 输出负端 |
| 2 | CMLK-TX2+ | 输出 | 差分数据线对#2 输出正端 |
| 3 | GND | 信号地 | 信号参考电平地 |
| 4 | CMLK-TX1- | 输出 | 差分数据线对#1 输出负端 |
| 5 | CMLK-TX1+ | 输出 | 差分数据线对#1 输出正端 |
| 6 | GND | 信号地 | 信号参考电平地 |
| 7 | CMLK-TX0- | 输出 | 差分数据线对#0 输出负端 |
| 8 | CMLK-TX0+ | 输出 | 差分数据线对#0 输出正端 |
| 9、10 | GND | 信号地 | 信号参考电平地 |
| 11 | CMLK-TXCLK- | 输出 | 差分时钟输出负端 |
| 12 | CMLK-TXCLK+ | 输出 | 差分时钟输出正端 |
| 13 | GND | 信号地 | 信号参考电平地 |
| 14 | CMLK-TX3- | 输出 | 差分数据线对#3 输出负端 |
| 15 | CMLK-TX3+ | 输出 | 差分数据线对#3 输出正端 |

## 4.3 Cameralink 数字视频说明

热像仪支持输出 16/14bit or 8bit 并行数字视频信号，该数字视频包括 1 个 时钟信号（Clock）、1 个行有效信号（Line_Valid），1 个帧有效信号（Frame_Valid）， 一个 DE 信号，以及 16 位数据信号（DV0-DV15）。像素数据位数分为 16/14bit 和

8bit 两种：

当用户选择输出原始数据（ORG）或非均匀性校正（NUC）后数据时，数据位

数为 16bit，即 DV[15:0]，其中 DV0 为 LSB，DV15 为 MSB；

当用户选择输出图像处理（DRC）后的数据时，数据位数为 8bit，即 DV[7:0]，

其中 DV0 为 LSB，DV7 为 MSB。

选择使用 8bit 并行信号数字视频时，支持亮度/对比度调整、极性选择功能、

十字线控制、电子变倍和图像镜像功能，16bit 暂不支持以上功能。

. DV 推荐使用 Clock 的上升沿采样；

. Line_Valid、Frame_Valid 均为高电平有效；

. Line_Valid 有效后，持续 n 个 Clock，依次对应该行第 1 列到最后一列数据有 效。

热像仪配有 Cameralink(Base)接口的数字视频输出接口，按行、场时序逐像

元输出 16bit 像元灰度数据。

Cameralink 数字视频接口包含一对时钟和四对数据，里面包含 21bit 并行数 据和 1路时钟。21bit并行数据中包括场同步信号Vsync、行同步信号Hsync和 16bit 像素灰度值 gray，其它 bit 位为保留位，不允许有任何电气连接。CameraLink 数

字视频输出时序见图 3。

图 3 CameraLink 数字视频输出时序 CameraLink 数字视频信号时序说明如下，详见表 4：

. 串口指令选择为内同步模式下，或虽为外同步模式，但无外同步信号输入时， 机芯都自动工作于内同步模式，帧频 T_FRAME 固定为 50Hz（默认）；串口指 令选择为外同步模式，且有正常外同步信号时，帧周期 T_FRAME 由外同步信号 频率决定；

. 在 Vsync 为高电平期间，当行同步信号 Hsync 为高电平时，数字视频输出有效

数据；

. Hsync 持续 640 个像素时钟周期，依次输出一行的像素灰度值；

. Valid 持续 640 个像素时钟周期，依次输出一行的像素灰度值；

. 在 Vsync 有效时，Hsync 和 Valid 有效共出现 512 次；

. 每行之间有间隔，每帧之间也有间隔。

表 4 Cameralink 数字视频帧信号说明

| 编号 | 信号 | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | DATA | 数据 | 有效数据为 640 列，512 行 |
| 2 | Clock | 时钟 | 30MHz |
| 3 | Hsync | 行同步 | 共 683 个时钟，其中 640 个时钟高电平，指示数据有效；剩余为 43 个时钟为低，其中前消隐区 33 个时钟，后消隐区 10 个时钟 |
| 4 | DE | 数据有效 | 共 640 个有效像素 |
| 5 | Vsync | 帧同步 | 其中 512 行为有效数据行，指示帧有效；剩余部分为帧消隐行 |

# 5 外形尺寸

热像仪外形尺寸见图 4。

图 4 热像仪外形尺